| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110 Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98 E-mail: education2006@primorsky.ru ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 ИНН/КПП 2540083421/254001001 13.05.2013 № 23-05-15/4358 На _____________от ____________ |  | Руководителям МОУО (по списку) |
| --- | --- | --- |

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для использования в работе инструкцию по использованию оборудования, поставленного для дистанционного обучения.

Приложение: 18 л., 1 экз.

Заместитель директора департамента				      Е.В.Черновицкая

А.В.Черноливский

240 01 55

Список рассылки

1. Спасский район

2. Октябрьский район

3.Уссурийский ГО

4.Хасанский район

5. Черниговский район

6. Шкотовский район

7. Кировский район

8. Ольгинский  район

9. Партизанский район

10. Михайловский район

Приложение

### Инструкция пользователя

### Групповая система видеоконференцсвязи высокого разрешения

### HiTech OWC B 99

- Включение и отключение системы

Общая последовательность включения/выключения системы и рекомендации по возникшим вопросам в процессе эксплуатации.

- Включение и отключение центрального блока HiTech OWC B

Для включения терминала HiTech OWC B нажмите кнопку POWER (большая кнопка с синим стеклянным ободом) на фронтальной панели терминала.

При включении загорится синий индикатор вокруг кнопки POWER, через некоторое время Вы услышите звуковой сигнал и увидите заставку и логотип Hitech на телевизорах.

С пульта управления терминал не включается.

Для отключения терминала HiTech OWC B нажмите кнопку POWER (большая кнопка с синим стеклянным ободом) на фронтальной панели терминала, или кнопку «Выкл» на пульте управления терминала. После заставки в течение 10 секунд пропадет изображение на телевизорах и терминал выключится.

Назначение клавиш пульта дистанционного управления

| № | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Выкл» | Выключение кодека видеоконференции |
| 2 | «Мик» | Выключить / Включить микрофон |
| 3 | Цифровая / буквенная клавиатура | Клавиатура используется для набора IP адреса при вызове и настройки системы. |
| 4 | «Помощь» |  |
| 5 | «Инфо» | Информация о соединении |
| 6 | «Позиция» | Используется для управления камерой |
| 7 | «Назначение» | Используется для управления камерой |
| 8 | «Меню» | Используется для управления камерой |
| 9 | «Удал/локал» | Переключает управление между локальной и удаленной камерой |
| 10 | «Данные» | Вызов меню «Данные» |
| 11 | «Меню» | Вызов меню «Захват данных» |
| 12 | «Позиция/меню/ок» | Поворот камеры, выбор и перемещение по позициям меню |
| 13 | «Вызов» | Меню вызова абонента |
| 14 | «Назад/Стоп» | Возврат к предыдущему пункту меню и выход из него |
| 15 | «Сброс» | Возврат в главный экран |
| 16 | «Адресная книга» | Форма «Адресная книга» |
| 17 | «Видео» | Включение/отключение видео от своей камеры |
| 18 | PIP “Окно в окне» | Переключение положения и выключение локального видео |
| 19 | «Экраны» | Меняет местами изображения локальной и удаленной камер |
| 20 | «Динамик» | Включение/выключение звука удаленной стороны |
| 21 | «Блокнот» | Открытие меню записной книжки |
| 22 | «Вызовы» | Открытие окна истории вызовов |
| 23 | «Каталог» | Открытие меню сетевого каталога |
| 24 | «Система» |  |
| 25 | «Поток/стоп» | Разрешение / Запрещение адресного вещания |
| 26 | «Вещание/стоп» | Включение / Выключение мультикастового потока вещания |
| 27 | «Селектор» | Меню управления селекторным совещанием на основе технологии мультикаст |
| 28 | «Запись/стоп» | Начало / 1становка записи |

- Запуск системы

- Включить терминал нажатием кнопки POWER. Когда терминал полностью загрузится (пройдет заставка и прозвучит звуковой сигнал) на экране телевизоров появится изображение с вашей камеры и логотип Hitech. Теперь Вы можете осуществлять вызовы.

- Осуществление вызовов:

1. Вы можете осуществить вызов несколькими путями:

- Используя адресную книгу

- Используя ручной набор

2. Вызов через адресную книгу

Адресная книга предоставляет следующие способы осуществления вызова:

  - Личная книга – Адреса, записанные на локальной системе

  - Последние вызовы – Выбор адресов из входящих и исходящих вызовов

- Нажмите кнопку «Адресная книга»  (клавиша № 16) на пульте управления терминала.

- Используйте кнопки пульта управления Стрелка вверх, Стрелка вниз, Стрелка вправо и Стрелка влево для перемещения по полям пунктам меню «Адресная книга»

- Выбрав нужную запись, нажмите кнопку «OK» на пульте.

- Адрес выбранного абонента будет скопирован в поле ввода адреса.

- Когда будете готовы сделать вызов, нажмите кнопку «Вызов» (клавиша № 13) или кнопку “ОК”.

- Когда вызов будет инициирован, на экране появиться индикатор.

После установления связи, у Вас на экране появится изображение с камеры удаленного абонента.

3. Вызов через ручной набор

- Нажмите кнопку «Меню» (клавиша № 11) на пульте управления терминала.

На экране появится список доступных функций.

- Выбрать в меню Новый вызов. - Введите адрес удаленного абонента:

- Номер/Имя: IP адрес, (адреса указаны в приложении №1)

- Тип вызова:Н.323

- Скорость: 384 –для связи через  спутниковую системой (указана в приложении№1)

- 512 – для связи через  наземную системе (указана в приложении№1)

- Нажмите «Вызов»чтобы вызвать абонента

- Управление камерой терминала ВКС

Камера терминала ВКС управляется ТОЛЬКО с помощью пульта дистанционного управления терминала ВКС. Вы можете вращать камеру синими стрелками, расположенными в центре пульта управления терминалом.

Также Вы можете увеличивать или уменьшать изображение с камеры с помощью регулятора, обозначенного символом «лупа» (располагается слева от кнопки «адресная книга»).  Вращать камеру руками категорически запрещено.

В режиме звонка Вы можете вращать камеру удаленного абонента при помощи  кнопки 9 на пульте (на экране загорится значок с кнопки) и дальнейшего управления стрелками.

4. Переключение между центральным микрофоном и радиомикрофонами

- Нажмите кнопку «Меню» (клавиша № 11) на пульте управления терминала.

- Выберите пункт меню Установки → Звук.

- Выберите используя кнопки пульта управления Стрелка вверх, Стрелка вниз необходимый вход Звука и нажмите «ОК»:

- Микрофон - для центрального микрофона

- Линейный - для радиомикрофонов

- Способы устранения возможных неполадок

Неисправность: на телевизоре надпись «Слабый сигнал или нет сигнала»

Решение:

- • Поднесите пульт дистанционного управления телевизора к нижнему правому углу телевизора (для работы с одним телевизором), на котором появилось сообщение об отсутствии сигнала.

- • Нажмите на кнопку «SOURCE» (находится рядом с кнопкой включения на пульте управления телевизором).

• В появившейся табличке, с помощью стрелок, перейдите на пункт HDMI (по умолчанию вторая строка).

- Проверьте соединение кабеля HDMI, подключенного в разъем, обозначенный надписью HDMI в задней части камеры:

- • Убедитесь, что все подсоединенные устройства включены в сеть и включены.

•  Проверьте, горит ли на фронтальной панели терминала видеоконференцсвязи синий индикатор вокруг кнопки POWER.  При необходимости перезагрузите терминал с помощью зажатия кнопки POWER на 5-10 сек.

Неисправность: отсутствует звук в колонках

Решение:

- Убедитесь, что все подсоединенные устройства включены в сеть и включены

- Проверьте питание на микшерном пульте (расположен в серверном шкафу) – должен гореть индикатор POWER

- Если индикатор не горит, необходимо переключить тумблер, обозначенный на рисунке:

- Проверьте регулировки звука на микшерном пульте, регулятор «Stereo» не должен находиться на нулевом положении:

- Проверьте кабель, соединяющий терминал и микшерный пульт (отключите и подключите штекер из разъема с зеленой окантовкой на задней стороне терминала):

- Проверьте, появится ли звук в колонках при переключении штекера из зеленого разъема звуковой карты терминала (вход с зеленой окантовкой на задней панели терминала) в сторонний источник звука (подключите штекер в гнездо наушников вашего телефона, плеера или ноутбука).

Неисправность: терминал ВКС не реагирует на пульт дистанционного управления:

Решение:

- Перезагрузите терминал при помощи удержания кнопки POWERв течении 5-10 секунд и последующего включения.

- Поменяйте батарейки в пульте.

- Убедитесь, что вы направляете пульт на фронтальную панель терминала

Если  вышеуказанные способы не устранили неполадку, то обратитесь в сервисный центр в рабочие дни с 9.00 до 18.00 Владивостокского времени.

Телефон «горячей линии»: 8-800-555-26-60.

Факс «горячей линии»: 8-800-555-26-60.

E-mail «горячей линии»: garant@dpi.ru

Порядок обращения :

В  «Обращении о неполадках» необходимо указать следующее:

- Наименование учреждения и фактический адрес с индексом.

- Контактное лицо и контактный телефон (с кодом).

- Марка, модель неисправного оборудования, серийный номер, предполагаемая неисправность.

Приложение №1

| № | Номер/Имя | Скорость | Почтовые адреса узлов | Район Приморского Края | Почтовый адрес базовой школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.12.7.10 | 384 | г. Уссурийск ул. Кушнира, 24 СОШ № 32 | Уссурийский городск. Округ | г. Уссурийск ул. Кушнира, 24 СОШ № 32 |
| 2 | 10.12.49.10 | 384 | Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Ленина, 10 |  |  |
| 3 | 10.12.8.10 | 384 | Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 45 |  |  |
| 4 | 10.12.9.10 | 384 | Уссурийск, с. Степное, пер. Школьный, 3 |  |  |
| 5 | 10.12.10.10 | 384 | Уссурийск, ул. Дальневосточная, 17 |  |  |
| 6 | 10.12.11.10 | 384 | СОШ с. Борисовка г. Уссурийск, ул. Советская, 47 |  |  |
| 7 | 10.12.12.10 | 384 | г.Уссурийск, ул.Центральная,9 |  |  |
| 8 | 10.12.13.10 | 384 | Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Ленинская, 69 |  |  |
| 10 | 10.12.3.10 | 384 | Уссурийск, с.Корфовка, ул. Школьная, 14 |  |  |
| 11 | 10.12.5.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Алексее-Никольское» |  |  |
| 12 | 10.12.4.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Красный Яр» |  |  |
| 13 | 10.12.2.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Каменушка» |  |  |
| 14 | 10.12.6.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Раковка» |  |  |
| 15 | 10.12.51.10 | 512 | МОБУ СОШ им. А.И. Крушанова | Михайловский район | с. Михайловка, ул. Красноармейская, 33 |
| 16 | 10.12.52.10 | 512 | Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Советская, 28 |  |  |
| 17 | 10.12.53.10 | 512 | Михайловский район, с. Григорьевка, ул. Калинина, 16 |  |  |
| 18 | 10.12.54.10 | 512 | Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, 44 |  |  |
| 19 | 10.12.55.10 | 512 | Михайловский район , с. Ширяевка, Октябрьская 25 |  |  |
| 20 | 10.12.56.10 | 512 | Михайловский район. с. Николаевка, ул. Ленинская, 84 |  |  |
| 21 | 10.12.14.10 | 384 | МКОУ «СОШ» с.Золотая Долина | Партизанский район | с.Золотая Долина, ул.70 лет Октября, 15 |
| 22 | 10.12.15.10 | 384 | Партизанский район, с. Новая Сила, ул. Комарова, 1 |  |  |
| 23 | 10.12.16.10 | 384 | Партизанский район, с. Молчановка, ул. Ключевая, 3 |  |  |
| 24 | 10.12.17.10 | 384 | Партизанский район, с. Перетино, ул. Черняховского, 4 |  |  |
| 25 | 10.12.18.10 | 384 | Партизанский район, с. Голубовка, ул. 60 лет СССР, 1 |  |  |
| 26 | 10.12.57.10 | 512 | МКОУ "СОШ п. Ольга» | Ольгинский район | п. Ольга, ул. Арсеньева, 22 |
| 27 | 10.12.58.10 | 512 | Ольгинский район, с. Веселый Яр, ул. Трактовая, 41а |  |  |
| 28 | 10.12.59.10 | 512 | Ольгинский район, с. Серафимовка, ул. 60 лет Октября, 2а |  |  |
| 29 | 10.12.19.10 | 384 | Ольгинский район, с. Маргаритово, ул. Школьная, 13 |  |  |
| 30 | 10.12.20.10 | 384 | Ольгинский район, с. Моряк-Рыболов, ул. Школьная, 3 |  |  |
| 31 | 10.12.21.10 | 384 | МСОШ №1 п. Кировский | Кировский район | п. Кировский, ул. Партизанская, 76 |
| 32 | 10.12.22.10 | 384 | Кировский район, с. Шмаковка, пер. Школьный, 1 |  |  |
| 33 | 10.12.23.10 | 384 | Кировский район, п. Родниковый, ул. Центральная, 2 |  |  |
| 34 | 10.12.24.10 | 384 | Кировский район, с. Антоновка, ул. Школьная, 13 |  |  |
| 35 | 10.12.25.10 | 384 | Кировский район, с. Хвищанка, ул. Петровская, 22 а |  |  |
| 36 | 10.12.26.10 | 384 | Кировский район, п. Горный, ул. Приисковая, 26 |  |  |
| 37 | 10.12.60.10 | 512 | МБОУ СОШ № 27 | Шкотовский район | пгтСмоляниново, ул. Маяковского, 37 |
| 38 | 10.12.61.10 | 512 | Шкотовский район, с.Анисимовка, ул.Смольная, 2а |  |  |
| 39 | 10.12.62.10 | 512 | Шкотовский район, с.Многоудобное, ул.Зальпе, 2Г |  |  |
| 40 | 10.12.63.10 | 512 | Шкотовский район, с.Романовка, ул.Ленинская, 60 |  |  |
| 41 | 10.12.64.10 | 512 | Шкотовский район, пгт.Шкотово, ул.Советская, 45 |  |  |
| 42 | 10.12.27.10 | 384 | Шкотовский район, с.Центральное, ул.Чапаева, 19 |  |  |
| 43 | 10.12.28.10 | 384 | МОУ № 5 | Черниговский район | п.Сибирцево, ул.Постышева, 13 |
| 44 | 10.12.29.10 | 384 | Черниговский район, с. Синий Гай, ул. Школьная, 11 |  |  |
| 45 | 10.12.30.10 | 384 | Черниговский район, с. Меркушевка, ул. Центральная, 5 |  |  |
| 46 | 10.12.31.10 | 384 | Черниговский район. с. Халкидон, ул. Советская, 4 |  |  |
| 47 | 10.12.32.10 | 384 | Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 1 |  |  |
| 48 | 10.12.33.10 | 384 | Черниговский район, с. Алтыновка. ул. Комсомольская, 38 |  |  |
| 49 | 10.12.34.10 | 384 | МОУ № 2, пгт. Славянка | Хасанский муниц.район | п. Славянка, ул. Героев Хасана, 5а |
| 50 | 10.12.35.10 | 384 | Хасанский район, с. Занадворовка, ул. Центральная, 12 |  |  |
| 51 | 10.12.36.10 | 384 | Хасанский район, с. Безверхово, пер. Школьный, 3 |  |  |
| 52 | 10.12.37.10 | 384 | Хасанский район, п. Приморский, ул. Центральная, 42 |  |  |
| 53 | 10.12.38.10 | 384 | Хасанский район, с. Андреевка, ул. Нагорная, 6а |  |  |
| 54 | 10.12.39.10 | 384 | МОУ № 8 села Спасское Спасского района | Спасский муниц. Район | село Спасское пер.70 лет Октября,2 |
| 55 | 10.12.40.10 | 384 | СОШ № 15 , Спасский район , с. Крондштадка , МОУ |  |  |
| 56 | 10.12.41.10 | 384 | Спасский район, с. Новорусановка, ул. Школьная, 2 |  |  |
| 57 | 10.12.42.10 | 384 | Спасский район, с. Духовское, пер. Школьный, 13 |  |  |
| 58 | 10.12.43.10 | 384 | Спасский район, с. Славинка, ул. Преображенская, 1а |  |  |
| 59 | 10.12.44.10 | 384 | МОКУ Покровская СОШ | Октябрьский район | с.Покровка ул. Октябрьская 8 |
| 60 | 10.12.45.10 | 384 | Октябрьский район, с. Поречье, ул. Школьная, 42 |  |  |
| 61 | 10.12.46.10 | 384 | Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Фирсова, 29 |  |  |
| 62 | 10.12.47.10 | 384 | Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Школьная, 2 |  |  |
| 63 | 10.12.48.10 | 384 | Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Октябрьская, 1 |  |  |