### Инструкция пользователя

### Групповая система видеоконференцсвязи высокого разрешения

### HiTech OWC B 99

- Включение и отключение системы

Общая последовательность включения/выключения системы и рекомендации по возникшим вопросам в процессе эксплуатации.

- Включение и отключение центрального блока HiTech OWC B

Для включения терминала HiTech OWC B нажмите кнопку POWER (большая кнопка с синим стеклянным ободом) на фронтальной панели терминала.

При включении загорится синий индикатор вокруг кнопки POWER, через некоторое время Вы услышите звуковой сигнал и увидите заставку и логотип Hitech на телевизорах.

С пульта управления терминал не включается.

Для отключения терминала HiTech OWC B нажмите кнопку POWER (большая кнопка с синим стеклянным ободом) на фронтальной панели терминала, или кнопку «Выкл» на пульте управления терминала. После заставки в течение 10 секунд пропадет изображение на телевизорах и терминал выключится.

Назначение клавиш пульта дистанционного управления

| № | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Выкл» | Выключение кодека видеоконференции |
| 2 | «Мик» | Выключить / Включить микрофон |
| 3 | Цифровая / буквенная клавиатура | Клавиатура используется для набора IP адреса при вызове и настройки системы. |
| 4 | «Помощь» |  |
| 5 | «Инфо» | Информация о соединении |
| 6 | «Позиция» | Используется для управления камерой |
| 7 | «Назначение» | Используется для управления камерой |
| 8 | «Меню» | Используется для управления камерой |
| 9 | «Удал/локал» | Переключает управление между локальной и удаленной камерой |
| 10 | «Данные» | Вызов меню «Данные» |
| 11 | «Меню» | Вызов меню «Захват данных» |
| 12 | «Позиция/меню/ок» | Поворот камеры, выбор и перемещение по позициям меню |
| 13 | «Вызов» | Меню вызова абонента |
| 14 | «Назад/Стоп» | Возврат к предыдущему пункту меню и выход из него |
| 15 | «Сброс» | Возврат в главный экран |
| 16 | «Адресная книга» | Форма «Адресная книга» |
| 17 | «Видео» | Включение/отключение видео от своей камеры |
| 18 | PIP “Окно в окне» | Переключение положения и выключение локального видео |
| 19 | «Экраны» | Меняет местами изображения локальной и удаленной камер |
| 20 | «Динамик» | Включение/выключение звука удаленной стороны |
| 21 | «Блокнот» | Открытие меню записной книжки |
| 22 | «Вызовы» | Открытие окна истории вызовов |
| 23 | «Каталог» | Открытие меню сетевого каталога |
| 24 | «Система» |  |
| 25 | «Поток/стоп» | Разрешение / Запрещение адресного вещания |
| 26 | «Вещание/стоп» | Включение / Выключение мультикастового потока вещания |
| 27 | «Селектор» | Меню управления селекторным совещанием на основе технологии мультикаст |
| 28 | «Запись/стоп» | Начало / 1становка записи |

- Запуск системы

- Включить терминал нажатием кнопки POWER. Когда терминал полностью загрузится (пройдет заставка и прозвучит звуковой сигнал) на экране телевизоров появится изображение с вашей камеры и логотип Hitech. Теперь Вы можете осуществлять вызовы.

- Осуществление вызовов:

1. Вы можете осуществить вызов несколькими путями:

- Используя адресную книгу

- Используя ручной набор

2. Вызов через адресную книгу

Адресная книга предоставляет следующие способы осуществления вызова:

  - Личная книга – Адреса, записанные на локальной системе

  - Последние вызовы – Выбор адресов из входящих и исходящих вызовов

- Нажмите кнопку «Адресная книга»  (клавиша № 16) на пульте управления терминала.

- Используйте кнопки пульта управления Стрелка вверх, Стрелка вниз, Стрелка вправо и Стрелка влево для перемещения по полям пунктам меню «Адресная книга»

- Выбрав нужную запись, нажмите кнопку «OK» на пульте.

- Адрес выбранного абонента будет скопирован в поле ввода адреса.

- Когда будете готовы сделать вызов, нажмите кнопку «Вызов» (клавиша № 13) или кнопку “ОК”.

- Когда вызов будет инициирован, на экране появиться индикатор.

После установления связи, у Вас на экране появится изображение с камеры удаленного абонента.

3. Вызов через ручной набор

- Нажмите кнопку «Меню» (клавиша № 11) на пульте управления терминала.

На экране появится список доступных функций.

- Выбрать в меню Новый вызов. - Введите адрес удаленного абонента:

- Номер/Имя: IP адрес, (адреса указаны в приложении №1)

- Тип вызова:Н.323

- Скорость: 384 –для связи через  спутниковую системой (указана в приложении№1)

- 512 – для связи через  наземную системе (указана в приложении№1)

- Нажмите «Вызов»чтобы вызвать абонента

- Управление камерой терминала ВКС

Камера терминала ВКС управляется ТОЛЬКО с помощью пульта дистанционного управления терминала ВКС. Вы можете вращать камеру синими стрелками, расположенными в центре пульта управления терминалом.

Также Вы можете увеличивать или уменьшать изображение с камеры с помощью регулятора, обозначенного символом «лупа» (располагается слева от кнопки «адресная книга»).  Вращать камеру руками категорически запрещено.

В режиме звонка Вы можете вращать камеру удаленного абонента при помощи  кнопки 9 на пульте (на экране загорится значок с кнопки) и дальнейшего управления стрелками.

4. Переключение между центральным микрофоном и радиомикрофонами

- Нажмите кнопку «Меню» (клавиша № 11) на пульте управления терминала.

- Выберите пункт меню Установки → Звук.

- Выберите используя кнопки пульта управления Стрелка вверх, Стрелка вниз необходимый вход Звука и нажмите «ОК»:

- Микрофон - для центрального микрофона

- Линейный - для радиомикрофонов

- Способы устранения возможных неполадок

Неисправность: на телевизоре надпись «Слабый сигнал или нет сигнала»

Решение:

- • Поднесите пульт дистанционного управления телевизора к нижнему правому углу телевизора (для работы с одним телевизором), на котором появилось сообщение об отсутствии сигнала.

- • Нажмите на кнопку «SOURCE» (находится рядом с кнопкой включения на пульте управления телевизором).

• В появившейся табличке, с помощью стрелок, перейдите на пункт HDMI (по умолчанию вторая строка).

- Проверьте соединение кабеля HDMI, подключенного в разъем, обозначенный надписью HDMI в задней части камеры:

- • Убедитесь, что все подсоединенные устройства включены в сеть и включены.

•  Проверьте, горит ли на фронтальной панели терминала видеоконференцсвязи синий индикатор вокруг кнопки POWER.  При необходимости перезагрузите терминал с помощью зажатия кнопки POWER на 5-10 сек.

1.  Подготовьте для подключения камеру. Для этого необходимо следующее:

Камера	                         			 Блок питания

Кабель RS-232						    Кабель HDMI

2. Подключите кабель RS-232 к камере:

3. Подключите кабель RS-232, соединяющий терминал с камерой:

4. Подключите кабель HDMI к камере:

5. Подключите кабель HDMI, соединяющий терминал с камерой:

6. Подключите блок питания к камере:

Инструкция по подключению центрального микрофона ВКС HiTech

1. Внешний вид микрофона

2. Подключите микрофон в соответствующий вход на терминале, выделенный розовым цветом:

Неисправность: отсутствует звук в колонках

Решение:

- Убедитесь, что все подсоединенные устройства включены в сеть и включены

- Проверьте питание на микшерном пульте (расположен в серверном шкафу) – должен гореть индикатор POWER

- Если индикатор не горит, необходимо переключить тумблер, обозначенный на рисунке:

- Проверьте регулировки звука на микшерном пульте, регулятор «Stereo» не должен находиться на нулевом положении:

- Проверьте кабель, соединяющий терминал и микшерный пульт (отключите и подключите штекер из разъема с зеленой окантовкой на задней стороне терминала):

- Проверьте, появится ли звук в колонках при переключении штекера из зеленого разъема звуковой карты терминала (вход с зеленой окантовкой на задней панели терминала) в сторонний источник звука (подключите штекер в гнездо наушников вашего телефона, плеера или ноутбука).

Неисправность: терминал ВКС не реагирует на пульт дистанционного управления:

Решение:

- Перезагрузите терминал при помощи удержания кнопки POWERв течении 5-10 секунд и последующего включения.

- Поменяйте батарейки в пульте.

- Убедитесь, что вы направляете пульт на фронтальную панель терминала

Если  вышеуказанные способы не устранили неполадку, то обратитесь в сервисный центр в рабочие дни с 9.00 до 18.00 Владивостокского времени.

Телефон «горячей линии»: 8-800-555-26-60.

Факс «горячей линии»: 8-800-555-26-60.

E-mail «горячей линии»: garant@dpi.ru

Порядок обращения :

В  «Обращении о неполадках» необходимо указать следующее:

- Наименование учреждения и фактический адрес с индексом.

- Контактное лицо и контактный телефон (с кодом).

- Марка, модель неисправного оборудования, серийный номер, предполагаемая неисправность.

Приложение №1

| № | Номер/Имя | Скорость | Почтовые адреса узлов | Район Приморского Края | Почтовый адрес базовой школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.12.7.10 | 384 | г. Уссурийск ул. Кушнира, 24 СОШ № 32 | Уссурийский городск. Округ | г. Уссурийск ул. Кушнира, 24 СОШ № 32 |
| 2 | 10.12.49.10 | 384 | Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Ленина, 10 |  |  |
| 3 | 10.12.8.10 | 384 | Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 45 |  |  |
| 4 | 10.12.9.10 | 384 | Уссурийск, с. Степное, пер. Школьный, 3 |  |  |
| 5 | 10.12.10.10 | 384 | Уссурийск, ул. Дальневосточная, 17 |  |  |
| 6 | 10.12.11.10 | 384 | СОШ с. Борисовка г. Уссурийск, ул. Советская, 47 |  |  |
| 7 | 10.12.12.10 | 384 | г.Уссурийск, ул.Центральная,9 |  |  |
| 8 | 10.12.13.10 | 384 | Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Ленинская, 69 |  |  |
| 10 | 10.12.3.10 | 384 | Уссурийск, с.Корфовка, ул. Школьная, 14 |  |  |
| 11 | 10.12.5.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Алексее-Никольское» |  |  |
| 12 | 10.12.4.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Красный Яр» |  |  |
| 13 | 10.12.2.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Каменушка» |  |  |
| 14 | 10.12.6.10 | 384 | МОУ «СОШ с.Раковка» |  |  |
| 15 | 10.12.51.10 | 512 | МОБУ СОШ им. А.И. Крушанова | Михайловский район | с. Михайловка, ул. Красноармейская, 33 |
| 16 | 10.12.52.10 | 512 | Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Советская, 28 |  |  |
| 17 | 10.12.53.10 | 512 | Михайловский район, с. Григорьевка, ул. Калинина, 16 |  |  |
| 18 | 10.12.54.10 | 512 | Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, 44 |  |  |
| 19 | 10.12.55.10 | 512 | Михайловский район , с. Ширяевка, Октябрьская 25 |  |  |
| 20 | 10.12.56.10 | 512 | Михайловский район. с. Николаевка, ул. Ленинская, 84 |  |  |
| 21 | 10.12.14.10 | 384 | МКОУ «СОШ» с.Золотая Долина | Партизанский район | с.Золотая Долина, ул.70 лет Октября, 15 |
| 22 | 10.12.15.10 | 384 | Партизанский район, с. Новая Сила, ул. Комарова, 1 |  |  |
| 23 | 10.12.16.10 | 384 | Партизанский район, с. Молчановка, ул. Ключевая, 3 |  |  |
| 24 | 10.12.17.10 | 384 | Партизанский район, с. Перетино, ул. Черняховского, 4 |  |  |
| 25 | 10.12.18.10 | 384 | Партизанский район, с. Голубовка, ул. 60 лет СССР, 1 |  |  |
| 26 | 10.12.57.10 | 512 | МКОУ "СОШ п. Ольга» | Ольгинский район | п. Ольга, ул. Арсеньева, 22 |
| 27 | 10.12.58.10 | 512 | Ольгинский район, с. Веселый Яр, ул. Трактовая, 41а |  |  |
| 28 | 10.12.59.10 | 512 | Ольгинский район, с. Серафимовка, ул. 60 лет Октября, 2а |  |  |
| 29 | 10.12.19.10 | 384 | Ольгинский район, с. Маргаритово, ул. Школьная, 13 |  |  |
| 30 | 10.12.20.10 | 384 | Ольгинский район, с. Моряк-Рыболов, ул. Школьная, 3 |  |  |
| 31 | 10.12.21.10 | 384 | МСОШ №1 п. Кировский | Кировский район | п. Кировский, ул. Партизанская, 76 |
| 32 | 10.12.22.10 | 384 | Кировский район, с. Шмаковка, пер. Школьный, 1 |  |  |
| 33 | 10.12.23.10 | 384 | Кировский район, п. Родниковый, ул. Центральная, 2 |  |  |
| 34 | 10.12.24.10 | 384 | Кировский район, с. Антоновка, ул. Школьная, 13 |  |  |
| 35 | 10.12.25.10 | 384 | Кировский район, с. Хвищанка, ул. Петровская, 22 а |  |  |
| 36 | 10.12.26.10 | 384 | Кировский район, п. Горный, ул. Приисковая, 26 |  |  |
| 37 | 10.12.60.10 | 512 | МБОУ СОШ № 27 | Шкотовский район | пгтСмоляниново, ул. Маяковского, 37 |
| 38 | 10.12.61.10 | 512 | Шкотовский район, с.Анисимовка, ул.Смольная, 2а |  |  |
| 39 | 10.12.62.10 | 512 | Шкотовский район, с.Многоудобное, ул.Зальпе, 2Г |  |  |
| 40 | 10.12.63.10 | 512 | Шкотовский район, с.Романовка, ул.Ленинская, 60 |  |  |
| 41 | 10.12.64.10 | 512 | Шкотовский район, пгт.Шкотово, ул.Советская, 45 |  |  |
| 42 | 10.12.27.10 | 384 | Шкотовский район, с.Центральное, ул.Чапаева, 19 |  |  |
| 43 | 10.12.28.10 | 384 | МОУ № 5 | Черниговский район | п.Сибирцево, ул.Постышева, 13 |
| 44 | 10.12.29.10 | 384 | Черниговский район, с. Синий Гай, ул. Школьная, 11 |  |  |
| 45 | 10.12.30.10 | 384 | Черниговский район, с. Меркушевка, ул. Центральная, 5 |  |  |
| 46 | 10.12.31.10 | 384 | Черниговский район. с. Халкидон, ул. Советская, 4 |  |  |
| 47 | 10.12.32.10 | 384 | Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 1 |  |  |
| 48 | 10.12.33.10 | 384 | Черниговский район, с. Алтыновка. ул. Комсомольская, 38 |  |  |
| 49 | 10.12.34.10 | 384 | МОУ № 2, пгт. Славянка | Хасанский муниц.район | п. Славянка, ул. Героев Хасана, 5а |
| 50 | 10.12.35.10 | 384 | Хасанский район, с. Занадворовка, ул. Центральная, 12 |  |  |
| 51 | 10.12.36.10 | 384 | Хасанский район, с. Безверхово, пер. Школьный, 3 |  |  |
| 52 | 10.12.37.10 | 384 | Хасанский район, п. Приморский, ул. Центральная, 42 |  |  |
| 53 | 10.12.38.10 | 384 | Хасанский район, с. Андреевка, ул. Нагорная, 6а |  |  |
| 54 | 10.12.39.10 | 384 | МОУ № 8 села Спасское Спасского района | Спасский муниц. Район | село Спасское пер.70 лет Октября,2 |
| 55 | 10.12.40.10 | 384 | СОШ № 15 , Спасский район , с. Крондштадка , МОУ |  |  |
| 56 | 10.12.41.10 | 384 | Спасский район, с. Новорусановка, ул. Школьная, 2 |  |  |
| 57 | 10.12.42.10 | 384 | Спасский район, с. Духовское, пер. Школьный, 13 |  |  |
| 58 | 10.12.43.10 | 384 | Спасский район, с. Славинка, ул. Преображенская, 1а |  |  |
| 59 | 10.12.44.10 | 384 | МОКУ Покровская СОШ | Октябрьский район | с.Покровка ул. Октябрьская 8 |
| 60 | 10.12.45.10 | 384 | Октябрьский район, с. Поречье, ул. Школьная, 42 |  |  |
| 61 | 10.12.46.10 | 384 | Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Фирсова, 29 |  |  |
| 62 | 10.12.47.10 | 384 | Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Школьная, 2 |  |  |
| 63 | 10.12.48.10 | 384 | Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Октябрьская, 1 |  |  |